Проектирование систем на кристалле с программируемой архитектурой

Лабораторная работа №3

Цели работы:

- Изучить принципы работы СнК с процессорной ячейкой на базе RISC-V;

- Имплементировать модуль, разработанный в предыдущих Л/Р в модуль верхнего уровня представленной СнК;

- Написать программу на языке программирования С, реализующую обращение из процессорного модуля в имплементированный APB3-Slave модуль;

- Скомпилировать программу и запустить симуляцию проекта в САПР Synopsys VCS, при необходимости добиться корректной работоспособности APB3-Slave модуля.

Теоретическая часть

Данная лабораторная работа нацелена на изучение принципа работы общей симуляции большого проекта СнК с интегрированным процессором на базе RISC-V, а также общий принцип проведения «in-system» тестов проекта. Структура рассматриваемого проекта представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Структура учебного СнК проекта для Л/Р 3

Конструкции языка программирования С, с которыми необходимо ознакомиться:

Стандартная библиотека stdint.h широко используется при написании Embedded ПО для СнК/ПО/FPGA. Позволяет в явном виде задавать переменные различного размера (в битах). К примеру, список доступных переменных из данной библиотеки, которые мы будем использовать в процессе выполнения данной Л/Р.

- uint8_t	 8-битовый без знака

- uint16_t	16-битовый без знака

- uint32_t	32-битовый без знака

- uint64_t	64-битовый без знака

Volatile — ключевое слово языков C/C++, которое информирует компилятором, что значение переменной может меняться из вне и что компилятор не будет оптимизировать эту переменную. Объекты, объявленные как volatile, не используются в определенных оптимизациях, так как их значения могут изменяться в любое время.  При запросе объекта с ключевым словом volatile система всегда считывает его текущее значение, даже если оно запрашивалось в предшествовавшей инструкции. Кроме того, значение объекта записывается непосредственно при присваивании.

Здесь statusPtr указывает на участок памяти, который в любой момент может быть перезаписан. Наша программа, в которой объявлен и проинициализирован этот указатель, не знает, когда это может произойти. От нее тут ничего не зависит. Но благодаря ключевому слову volatile можно быть уверенным, что при каждом обращении по этому адресу мы будем получать актуальное изменяемое значение.

Указатели представляют собой объекты, значением которых служат адреса других объектов (переменных, констант, указателей) или функций. Указатели - это неотъемлемый компонент для управления памятью в языке Си.

Для работы с указателями в Си определены две операции:

- операция * (звездочка) — позволяет получить значение объекта по его адресу — определяет значение переменной, которое содержится по адресу, содержащемуся в указателе;

- операция & (амперсанд) — позволяет определить адрес переменной.

Пример использования:

Структуры — это совокупность переменных, объединенных одним именем, предоставляющая общепринятый способ совместного хранения информации. Объявление структуры приводит к образованию шаблона, используемого для создания объектов структуры. Переменные, образующие структуру, называются членами структуры. Члены структуры также часто называются элементами или полями. Пример описания структуры для устройства из Л/Р 2 и закреплении за ним определённого адреса памяти представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 – Пример описания структуры и присваивание переменной этой структуры с привязкой к адресу памяти.

Выполнение лабораторной работы

- Необходимо подключить компилятор riscv-unknown-elf-gcc в переменную окружающей среды. Для этого необходимо в файл .bashrc (командой gedit ~/.bashrc) добавить следующую строчку:

export PATH=/local/pkims06/SOC_PROGRAMMING_ARCH/riscv-gcc-10.2.0/bin:/$PATH

- Скопировать директорию, содержащую проект СнК к себе в локальную директорию. Директория располагается по следующему пути:

/local/pkims06/SOC_PROGRAMMING_ARCH/soc_programming

- Скопировать разработанный в предыдущих Л/Р модуль и интерфейс в локальную директорию из пункта 2 в папку soc_programming/src/rtl/

- Интегрировать ваш модуль в файл rtl/top.sv в обозначение комментарием место (Рис. 1). Также необходимо добавить ваш интерфейс APB3 (на примере APB3_sec) и связать его уже с имеющимся исходным APB3-интерфейсом.

Рисунок 3 – Место инстанцирования модуля и пример его инстанцирования

- Добавить в файл rtl/rtl_files.f относительные (не абсолютные) пути к файлам из предыдущих ЛР (Рис. 4)

Рисунок 4 – Добавление относительных путей к вашим файлам

- Написать исполняемый код на ЯП С в файле compile/user_programm/main.c

- Скомпилировать код с помощью следующей команды (выполнять из папки compile)

make clean compile

В консоли не должно быть каких-либо ошибок компиляции. Пример успешной компиляции представлен на рисунке 5.

Рисунок 5 – Пример лога компиляции программы без ошибок

- Подключить модуль Synopsys VCS следующей командой:

module load synopsys/VCS/R-2020.12

- Перейти в папку simulation и запустить симуляцию проекта в САПР Synopsys VCS с помощью следующей команды:

make clean sim

- В симуляторе вывести waveform симуляции вашего модуля и продемонстрировать его работоспособность (скриншотами).

Используемая литература

- Программирование на С и С++. Режим доступа: http://www.c-cpp.ru/

- Syntacore SCR1 RISC-V Core. Режим доступа: https://github.com/syntacore/scr1